技术参数

1.图像监控

(1)支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计；支持区域内人员进行数量统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表；

(2)支持人脸检测；支持抓拍、支持人脸增强；

(3)支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；

(4)加上图像降噪功能，完美的白天/夜晚图像展现；

(5)内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀；

(6)支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持大华SDK和第三方管理平台接入；

(7)支持DC12V（-10%~+25%）宽电压输入；

(8)采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，默认可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps；

(9)支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；

(10)支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；

(11)支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；

(12)支持DC12V/POE供电方式；

(13)支持IP67防护等级。

2.存储

配备与招标人智慧水务管理平台兼容的存储设备。现场录像时间>30天。